|  |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar toda fuente de energía eléctrica - Desatornillar la tapadera de ingreso. - Desatornillar la tapadera de externa de blower. - Aspirar parte interna del extractor - Remover incrustaciones en la parte interna de Leito flourizado con espátula. - Remover incrustaciones en las aspas del extractor con espátula. - Limpiar parte externa con trapos. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio con esponja. - Secar con trapo. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| Leito flourizado |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Equipo de limpieza: - Llave mixta 10 mm - Llave mixta 13 mm Utensilios de limpieza a utilizar: - Escobas - Manguera de aire comprimido - Espátula - Cubeta. - Escoba. - Trapos. |  |  |  |
| Equipo de protección - Guantes - Gafas - Mascarilla |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar toda fuente de energía eléctrica - Quitar tapaderas externas. - Desmontar los cilindros. - Aspirar y eliminar residuos - Limpiar con trapo las partes internas y externas de la máquina. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Secar y limpiar con trapo. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Cilindros clasificadores |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | ### Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Equipo de limpieza: - Brochas - Cubeta - Escalera pequeña - Llave mixta 3/8 - Rash - Cubo 17mm - Llave mixta 13mm Utensilios de limpieza a utilizar: 1. Trapos 2. Escoba 3. Esponjas 4. Paste 5. Recogedor de basura 6. Bolsa |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla 2. Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza 1. Deshabilitar energía eléctrica 2. Se desatornilla y se retira la tapa. 3. Se usa un cepillo para remover incrustaciones en la zaranda. 4. Se limpia con trapo húmedo la parte externa de la máquina. 6. Inspeccionar si todo el equipo está limpio. 7. Secar con trapo. 8. una vez limpio se coloca nuevamente la tapa. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Pre limpiadora |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Equipo de limpieza: - Aspiradora Industrial - Llave de mixta 13mm. - Desatornilladores Planos - Desatornillador estrella - Bomba De Mochila Utensilios de limpieza a utilizar: - 1. Escoba - 2. Esponjas - 3. Recogedor de basura - 4. Bolsa |  |  |  |
| Equipo de protección: - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección: 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza 1.Verificar si el tanque se encuentra vacío y que no tenga residuos de químicos dañinos para la salud, para realizar su limpieza profunda. 2.Eliminar los residuos grandes de las superficies. 3.Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar con paste, con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. 4.Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio con esponja. 5.Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1.Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Tanque de agua potable |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| Equipo de limpieza: - Lazo - Bomba de aspersión Utensilios de limpieza a utilizar: - Trapos - Escoba - Espatula - Paste/esponja - Cubeta - Manguera |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota: Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - 1. Deshabilitar energía eléctrica total de la máquina. - 2. Verificar si el hidrociclón se encuentra vacío para realizar su limpieza profunda. - Eliminar los residuos grandes de las superficies utilizando una espátula. - Limpiar área externa del equipo con escobillón eliminando polvo acumulado. 5. Inspeccionar si todo el equipo está limpio. - 6. Secar con trapo blanco. Procedimiento de Sanitización Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Hidrociclones |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Llave de ½ - Llave mixta 13 mm - Llave mixta 19 mm - Llave ajustable - Desamador plano UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escobillón - Escoba - Espátula - Pala - Cubeta |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Casco de seguridad - Arnes de seguridad. |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Verificar si el tanque se encuentra vacío y que no tenga residuos de químicos dañinos para la salud, para realizar su limpieza profunda. 2. Eliminar los residuos grandes de las superficies. 3. Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar con escoba, con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. 4. Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio. - 5. Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Tanques de remojo |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Lazo - Bomba de aspersión UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Escoba - Espátula - Esponjas para limpiar - Cubeta - Bomba de agua - Manguera |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota: Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - 1. Deshabilitar energía eléctrica total de la máquina. - Verificar si la secadora se encuentra vacía para realizar su limpieza profunda. - Eliminar los residuos grandes de las superficies utilizando una espátula. - Limpiar área externa del equipo con escobillón eliminando polvo acumulado. 5. Inspeccionar si todo el equipo está limpio. - 6. Secar con trapo blanco. Procedimiento de Sanitización Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Secadora |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Llave de ½ - Llave mixta 13 mm - Llave mixta 19 mm - Aspiradora industrial UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escobillón - Escoba - Espátula - Pala - Cubeta - Aspiradora |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Verificar si el tanque se encuentra vacío y que no tenga residuos de químicos dañinos para la salud, para realizar su limpieza profunda. - Eliminar los residuos grandes de las superficies. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio con esponja. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. - Secar con trapo. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Silo pulmón de secadoras |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS PARA GALONES | CONCENTRACIÓN |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Aspiradora Industrial - Lazo - Bomba de aspersión UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos o esponja - Atomizador - Escoba - Manquera de aire comprimido - Escobillón |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Gabacha - Arnés de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Verificar si el tanque se encuentra vacío y que no tenga residuos de químicos dañinos para la salud, para realizar su limpieza profunda. - Eliminar los residuos grandes de las superficies. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar con paste, con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio con esponja. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Tanques de condensado. |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Lazo - Bomba de aspersión - Llave mixta 17 mm. - Llave mixta 19 mm. UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escoba - Espatula - Paste - Cubeta - Bomba de agua - Manguera |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota: Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Verificar si el silo se encuentra vacío y que no tenga residuos de químicos dañinos para la salud, para realizar su limpieza profunda. - Eliminar los residuos grandes de las superficies. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio con esponja. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. - Secar con trapo. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Silos granza limpia |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS PARA GALONES | CONCENTRACIÓN |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Aspiradora Industrial - Lazo - Bomba de aspersión UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos o esponja - Atomizador - Escoba - Manquera de aire comprimido - Escobillón |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Gabacha - Arnés de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. - Quitar compuerta superior. - Limpiar parte interna y externa con la aspiradora. - Remover incrustaciones con la espátula. - Limpiar con trapo para remover suciedad. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min . 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| Transportadores |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA - Aspiradora industrial - Llave mixta 13mm. - Llave mixta 14mm. - Llave ajustable. - Rash de ½ - Extensión de ½. - Cubo de 13mm. - Cubo de 14mm. - Laso. UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR - Trapos - Escoba - Espátula |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Guantes - Arnés de seguridad - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| FRECUENCIA: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. |  |  | Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica. - Se desatornilla las válvulas de semolina. - Eliminar los residuos con brochas de las superficies externas. - Se elimina la incrustación de semolina en el interior de la válvula. - Limpiar con trapo. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Válvula De Vaporizado |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Llave ajustable - Brochas o franelas - Desatornilladores Planos - Llave de tubo UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escoba - Esponjas - Recogedor de basura - Bolsa |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN Mascarilla Guantes Gafas Gabachas Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| FRECUENCIA: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Verificar que el equipo este deshabilitada la energía eléctrica. - Eliminar los residuos grandes de las superficies. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio con esponja. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. - Secar con trapo. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Vibradores |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Bomba de agua - Bomba de aspersión UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escoba - Espátula - Esponjas para limpiar - Cubeta |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| FRECUENCIA: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. |  |  | Nota: Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Verificar si el tanque se encuentra vacío y que no tenga residuos de químicos dañinos para la salud, para realizar su limpieza profunda. - Eliminar los residuos grandes de las superficies. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar con escoba, con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Tanque de leito |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Lazo - Bomba de aspersión UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Escoba - Espátula - Esponjas para limpiar - Cubeta - Bomba de agua - Manguera |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. RESPONSABLES: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota: Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |