| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Desmontar formadores y copas de la máquina. - Limpiar la parte interna y externa de formadores y copas con trapos y brochas. - Aplicar la solución GC-200 preparado en cubeta en dilución recomendada y restregar con paste con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # FORMADORES Y COPAS DE LÍNEA |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Llave 13 - Llave 14 - Llave ajustable UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Escoba - Esponjas - Paste - Recogedor de basura - Bolsas - Trapos - Cubetas |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Arnés de Seguridad - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Producción. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. - Desmontar bobina de empaque, formadores y copas de la máquina. - Limpiar la parte interna y externa de la máquina con trapos blancos y brochas. - Barrer el perímetro de la máquina. - Aplicar la solución xxx preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar con escobillón o cepillo con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de Cleanfresh 90 ml por galón de agua en una cubeta plástica 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # ENFARDADORAS DE PAQUETERIA |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Llave 13 - Llave 14 - Llave ajustable UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Escoba - Esponjas - Recogedor de basura - Bolsas - Trapos - Cubetas |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Arnés de Seguridad - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Producción. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. - Desmontar bobina de empaque, formadores y copas de la máquina. - Limpiar la parte interna y externa de la máquina con trapos y brochas. - Barrer el perímetro de la máquina. - Aplicar la solución de Cleanfresh preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar con escobillón o cepillo con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de Cleanfresh 90 ml por galón de agua en una cubeta plástica 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # ENVASADORAS DE PAQUETERÍA |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Llave 13 - Llave 14 - Llave ajustable UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Escoba - Esponjas - Recogedor de basura - Bolsa - Trapos blancos - Cubetas |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Arnés de Seguridad - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Producción. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Se deshabilita el flujo de la tolva, cerrando la compuerta en la parte superior del equipo. - Se coloca sobre un cartón o una hoja en blanco y se procede a quitar la captación. - Se extrae cada captación y se coloca dentro de una bolsa. - Se deja completamente limpio. - Luego se procede a sanitizar todo el imán con CLEANFRESH. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # IMANES |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: N/A UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapo - Espátula - Brocha - Esponja |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Producción. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe utilizar el equipo de protección para manipular los químicos de limpieza. Procedimiento de Limpieza - Se debe remojar los utensilios o herramientas utilizando el detergente GC-200. - Se debe remover la suciedad utilizando paste o cepillo. - Se debe secar el utensilio o herramienta con trapos. - Luego se procede a sanitizar todo el imán con CLEANFRESH. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar el utensilio o herramienta preparando preparando previamente la solución sanitizante. 2. Asperjar las superficies y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: N/A UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapo - Paste - Brocha - Esponja - Cubeta - Cepillo - Atomizador |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Producción Verificación: Seguridad e Higiene |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitizacion se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Limpiar con trapos las mesas de empaque para eliminar restos de materia orgánica, residuos de polvo y residuos sólidos. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Restregar con paste las mesas hasta hacer un buen desprendimiento de las partículas de sucio que están adheridas a las mesas. - Limpiar con ayuda de trapos y eliminar en bolsa plástica. - Inspeccionar que las mesas queden limpias. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## MESAS DE EMPAQUE |  |  |  |
| Químico | Dosis para 1 galón | Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: N/A UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Pastes - Trapos - Esponjas para limpieza seca - Atomizador - Cubeta |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Guantes - Gafas |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 dias. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: producción. Verificación: Seguridad e Higiene |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. - Quitar compuerta superior. - Limpiar parte interna y externa con la aspiradora. - Remover incrustaciones con la espátula. - Limpiar con trapo para remover suciedad. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min . 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTADOR |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA - Aspiradora industrial - Llave mixta 13mm. - Llave mixta 14mm. - Llave ajustable. - Rash de ½ - Extensión de ½. - Cubo de 13mm. - Cubo de 14mm. - Laso UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR - Trapos - Escoba - Espátula |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Guantes - Arnés de seguridad - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: producción. Verificación: Seguridad e Higiene |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |
| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. - Limpiar parte interna y externa con la aspiradora. - Remover incrustaciones con la espátula. - Limpiar con trapo para remover suciedad. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min . 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| BANDAS TRANSPORTADORAS |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA - Aspiradora industrial - Llave ajustable. UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR - Trapos - Escoba - Espátula - Atomizador 1 galón. |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Guantes - Arnés de seguridad - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diaria/cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: producción. Verificación: Seguridad e Higiene |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. - Quitar bota del elevador y compuerta frontal. - Limpiar parte externa con esponja húmeda. - Remover incrustaciones en los cangilones con la espátula. - Limpiar con trapo para remover suciedad. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # ELEVADOR DE CANGILONES |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Utensilios de limpieza a utilizar - Esponjas - Recogedor de basura - Bolsa - Trapos - Cubetas - Llave mixta 10mm - Espátula. |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla - Gafas - Guantes - Casco de seguridad |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: producción. Verificación: Seguridad e Higiene |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en la zona de trabajo desde los transportadores, pre- limpiadoras y elevadores. - Inspeccionar la tolva y verificar que el área esté libre de materia prima y objetos que obstaculicen la limpieza. - Preparar el equipo de limpieza a utilizar, asegurando que esté en condiciones óptimas para su uso. - Barrer el polvo y los granos resultantes del paso anterior - Ingresar al interior de la tolva con casco de seguridad y limpiar la parte más alta de la tolva con una escobilla, luego barrer el piso. - Aspirar el interior y externa de la tolva. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. 1. Proceder a sanitizar todas las superficies internas de la tolva preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # TOLVAS DE ENVASADO. |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Espátula - Escaleras - Bomba de mochila UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escoba - Escobillones - Esponjas para limpieza seca - Recogedor de basura - Bolsa |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Arnés de Seguridad - Mascarilla - Gafas - Guantes - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al Jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Cada 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: producción. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |