| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. - Quitar compuerta superior. - Limpiar parte interna y externa con la aspiradora. - Remover incrustaciones con la espátula. - Limpiar con trapo para remover suciedad. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min . 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| Transportador |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA - Aspiradora industrial - Llave mixta 13mm. - Llave mixta 14mm. - Llave ajustable. - Rash de ½ - Extensión de ½. - Cubo de 13mm. - Cubo de 14mm. - Laso UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR - Trapos - Escoba - Espátula |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Guantes - Arnés de seguridad - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. - Eliminar residuos de la banda transportadora. - Limpiar con trapo húmedo para remover suciedad. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min . 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # BANDAS TRANSPORTADORA |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Escoba - Esponjas para limpieza seca - Recogedor de basura - Sacos - Trapos blancos |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshablitar toda fuente de energía eléctrica - Aspirar para sacar residuos de arroz de la máquina seleccionadora Rotativa. - Eliminar residuos grandes adheridos con espátula. - Limpiar parte externa con trapos húmedos. - Limpiar zaranda con cepillo de alambre. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Clasificadora Rotativa Molino 1 |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Brochas - Escalera pequeña - Cepillo de alambre - Rash y cubo 13 - Llave mixta #13 UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escoba - Recogedor de basura - Bolsa |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica y neumática del equipo. - Con aspiradora eliminar todo el polvo dentro y fuera de la máquina. - Revisar si hay residuos o material extraños dentro de la máquina. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies internas y externas preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Basculas de molinos 1 Y 2 |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Equipo de limpieza: - Escaleras - Llave #13 mm - Espátula. Utensilios de limpieza a utilizar: - Trapo - Esponja - Espátula - Brocha - Aspirar |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar toda fuente de energía eléctrica - Quitar tapaderas externas. - Desmontar los cilindros. - Aspirar y eliminar residuos - Limpiar con trapo las partes internas y externas de la máquina. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Secar y limpiar con trapo. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Clasificadora Cilíndrica |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | ### Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Equipo de limpieza: - Brochas - Cubeta - Escalera pequeña - Llave mixta 3/8 - Rash - Cubo 17mm - Llave mixta 13mm Utensilios de limpieza a utilizar: - Trapos - Escoba - Esponjas - Paste - Recogedor de basura - Bolsa |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. - Limpiar con trapo para remover suciedad. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Secar y limpiar con trapo. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # COSTURADORAS |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| Utensilios de limpieza a utilizar - Esponjas para limpieza seca - Recogedor de basura - Bolsa - Trapos - Cubetas |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección: 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diario. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar toda fuente de energía eléctrica - Barrer con escobas para sacar residuos de arroz. Eliminar los residuos grandes de las superficies. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio con esponja. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. - Secar con trapo blanco. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Descascaradora Molino 1 y 2 |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | ### Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Equipo de limpieza: - Cubeta - Escalera - Llave mixta 13mm - Llave mixta 14 mm Utensilios de limpieza a utilizar: - Trapos blancos - Escoba - Esponjas para limpieza seca - Recogedor de basura - saco |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en la zona de trabajo y cerrar la válvula del aire. - Retire la cubierta lateral. - Limpiar toda acumulación de suciedad de la caída de grano o medidor de flujo continuo. - Limpiar con trapos húmedos parte externa del dosificador. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Limpiar con trapo u secar. - Reinstale la placa separadora y la tapa de la escobilla Inspeccionar si todo el equipo está limpio Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Dosificador Molino |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | ### Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Equipo de limpieza: - Llave especial Bühler - Aspiradora Utensilios de limpieza a utilizar: - Escoba - Esponja - Recogedor de basura - Bolsa - Paste - Trapos |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en el equipo. - Quitar bota del elevador y compuerta frontal. - Limpiar parte externa con esponja húmeda. - Remover incrustaciones en los cangilones con la espátula. - Limpiar con trapo para remover suciedad. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # ELEVADOR DE CANGILONES |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Utensilios de limpieza a utilizar - Esponjas - Recogedor de basura - Bolsa - Trapos - Cubetas - Llave mixta 10mm |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica 2. Se desatornilla y se retira la tapa. 3. Se usa un cepillo para remover incrustaciones en la zaranda. 4. Se limpia con trapo húmedo la parte externa de la máquina. 5. Inspeccionar si todo el equipo está limpio. 6. Secar con trapo. 8. una vez limpio se coloca nuevamente la tapa. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Pre limpiadora 1 y 2 |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Equipo de limpieza: - Aspiradora Industrial - Llave de ½ - Desatornilladores Planos - Desatornillador estrella - Bomba De Mochila Utensilios de limpieza a utilizar: - Escoba - Esponjas - Recogedor de basura - Bolsa |  |  |  |
| Equipo de protección: - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección: 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza 1.Verificar si el tanque se encuentra vacío y que no tenga residuos de químicos dañinos para la salud, para realizar su limpieza profunda. 2.Eliminar los residuos grandes de las superficies. 3.Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar con paste, con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. 4.Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio con esponja. 5.Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1.Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Tanques de agua potable |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| Equipo de limpieza: - Lazo - Bomba de aspersión Utensilios de limpieza a utilizar: - Trapos - Escoba - Espátula - Paste/esponja - Cubeta - Bomba de agua - Manguera |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar toda fuente de energía eléctrica - Desmontar extractor de calor. - Desmontar los cilindros. - Aspirar y limpiar con cepillos de alambre parte interna de los cilindros. - Lavar con agua caliente a presión los cilindros. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Secar con trapo. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Enfriadora Molino 2 |  |  |  |
| QUÍMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Escalera pequeña - Llave mixta 3/8 - Rash - Cubo 17mm - Llave mixta 13mm - Bomba de presión UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escoba - Recogedor de basura - Bolsa |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o Sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar toda fuente de energía eléctrica - Desatornillar la tapadera del extractor de semolina. - Aspirar parte interna del extractor. - Remover incrustaciones en las aspas del extractor con espátula. - Limpiar parte externa con trapos. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Enjuague la superficie con agua para remover escombro e incrustación de sucio con esponja. - Secar con trapo. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Extractora de Semolina Molino 1 y 2 |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Escalera pequeña - Llave de ½ - Espátula - Desatornilladores Planos - Desatornillador estrella UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Cubeta - Brocha - Escoba - Paste - Esponjas para limpieza seca - Recogedor de basura - Bolsa |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Se deshabilita el flujo de la tolva, cerrando la compuerta en la parte superior del equipo. - Se coloca sobre un cartón o una hoja en blanco y se procede a quitar la captación. - Se extrae cada captación y se coloca dentro de una bolsa. - Se deja completamente limpio. - Luego se procede a sanitizar todo el imán con CLEANFRESH. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Imanes |  |  |  |
| QUÍMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapo - Espátula - Brocha - Esponja |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diario. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar toda fuente de energía eléctrica - Aspirar todo tipo de impureza. (polvo, granza, casulla, arroz moreno y cualquier materia orgánica.) - Espátula para remover escombro e incrustación de impureza. - Limpieza externa y alrededor del equipo con trapos. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Mesa Paddy Molino 1 y 2 |  |  |  |
| QUÍMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Espátula - Escalera pequeña - Aspiradora industrial. UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Brochas - Escoba - Esponjas para limpieza seca - Recogedor de basura - saco |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitizacion se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Limpiar con trapos las mesas de empaque para eliminar restos de materia orgánica, residuos de polvo y residuos sólidos. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Restregar con paste las mesas hasta hacer un buen desprendimiento de las partículas de sucio que están adheridas a las mesas. - Limpiar con ayuda de trapos y eliminar en bolsa plástica. - Inspeccionar que las mesas queden limpias. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Mesas de Empaque |  |  |  |
| Químico | Dosis para 1 galón | Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Pastes - Trapos - Esponjas para limpieza seca - Atomizador - Cubeta |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Guantes - Gafas |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Diario. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en la zona de trabajo desde los transportadores, pre- limpiadoras y elevadores. - Inspeccionar la tolva y verificar que el área esté libre de materia prima y objetos que obstaculicen la limpieza. - Preparar el equipo de limpieza a utilizar, asegurando que esté en condiciones óptimas para su uso. - Barrer el polvo y los granos resultantes del paso anterior - Ingresar al interior de la tolva con casco de seguridad y limpiar la parte más alta de la tolva con una escobilla, luego barrer el piso. - Aspirar el interior y externa de la tolva. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. 1. Proceder a sanitizar todas las superficies internas de la tolva preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # TOLVAS DE MOLINO 1,2 Y PAQUETERIA. |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Espátula - Escaleras - Bomba de mochila UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escoba - Escobillones - Esponjas para limpieza seca - Recogedor de basura - Bolsa - Cubetas - Pailas |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Arnés de Seguridad - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica en la zona de trabajo y cerrar la válvula del aire. - Retire la cubierta posterior de las escobillas, retire el separador negro y abrir las puertas de acceso laterales. - Limpiar toda acumulación de suciedad en las ventanas de las cajas ópticas delantera, posterior y escobillas. - Limpiar los conductos del ventilador en cada extremo de las tapas de la caja óptica. - Limpiar los filtros de polvo del armario de control. - Reinstale la placa separadora y la tapa de la escobilla - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies de tolvas preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Seleccionadora de colores |  |  |  |
| QUÍMICO | DOSIS para galones | Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Llave especial Bühler - Aspiradora UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Escoba - Recogedor de basura - Sacos - Atomizador - Trapos |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar toda fuente de energía eléctrica - Desmontar tapaderas externas y mallas del equipo. - Remover con espátula las incrustaciones de las tapaderas y mallas. - Limpiar con cepillo las mallas y tapaderas para eliminar impurezas. - Desmontar piedras (7) de pulidores vertical (VTA1, VTA2). - Aspirar partes internas y externas para eliminar acumulación de residuos de polvo y semolina. - Limpiar con brochas para sacar residuos de arroz. - Eliminar los residuos grandes de las superficies. - Aplicar la solución de GC-200 en las tapaderas de los pulidores preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Secar con trapo blanco. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies de tapaderas, mallas y piedras de pulidores preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Pulidoras Verticales y Horizontales |  |  |  |
| QUÍMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Llave mixta 13mm - Llave mixta 14mm - Espátula - Cepillo de alambre - Llave especial (Satake) - Aspiradora industrial UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escoba - Esponjas - Paste - Cubeta - Recogedor de basura - Bolsa |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica 2. Se desatornilla las válvulas de semolina. 3. Eliminar los residuos con brochas de las superficies externas. 4. Se elimina la incrustación de semolina en el interior de la válvula. 6. Limpiar con trapo. 7. Inspeccionar si todo el equipo está limpio Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Válvula De Semolina Molino 1 y 2 |  |  |  |
| QUIMICO | DOSIS para galones | ### Concentración |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA: - Llave ajustable - Brochas o franelas - Desatornilladores Planos - Llave de tubo UTENSILIOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR: - Trapos - Escoba - Esponjas - Recogedor de basura - Bolsa |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN - Mascarilla - Guantes - Gafas - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | CORRECCIÓN 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene. |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |

| Equipo a limpiar: |  |  | Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o sanitización se debe cubrir motores, paneles eléctricos, sensores que puedan ser dañados con el agua, aire o los productos químicos. Procedimiento de Limpieza - Deshabilitar energía eléctrica y neumática del equipo. - Con aspiradora eliminar todo el polvo dentro y fuera de la máquina. - Revisar si hay residuos o material extraños dentro de la máquina. - Aplicar la solución de GC-200 preparada en cubeta en dilución recomendada y restregar esponja con fuerte acción mecánica para remover la suciedad adherida. Dejar el producto en acción de 5-10 minutos. - Inspeccionar si todo el equipo está limpio. Procedimiento de Sanitización 1. Proceder a sanitizar todas las superficies internas y externas preparando una solución de CLEANFRESH de 90ml por galón de agua en una cubeta plástica. 2. Asperjar las superficies lavadas y dejar actuar el producto por 10 min. 3. Luego se retira el producto con agua y esponjas hasta eliminar los residuos del químico. Para evitar la resistencia de los microorganismos se alternan la utilización de sanitizantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ensacadora de molinos 1 Y 2 |  |  |  |
| Químico | Dosis para galones | Concentración |  |
| GC-200 | 3 onzas x galón de agua. | 2% p/p |  |
| CLEANFRESH | 90 ml x galón de agua. | 150 ppm de amonio cuaternario de primera generación |  |
| Equipo de limpieza: - Escaleras - Llave #13 mm - Espátula. Utensilios de limpieza a utilizar: - Trapo - Esponja - Espátula - Brocha - Aspirar |  |  |  |
| Equipo de protección - Mascarilla - Gafas - Guantes - Gabachas - Casco de seguridad |  |  | Corrección 1.- Si el proceso de limpieza no se siguió de acuerdo al procedimiento éste se realizará de nuevo hasta obtener los resultados esperados. 2.- Reportar al jefe de Planta para llevar acabo la corrección. |
| Frecuencia: Monitoreo de limpieza: Max 21 días. Verificación: Según cada limpieza profunda. Responsables: Monitoreo de limpieza: Produccion. Verificación: Seguridad e Higiene |  |  | Nota. Documentos Monitoreo y Verificación: - PA-FO-12 Plan Maestro de Limpieza - PA-FO-13 Monitoreo Preoperacional - PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización. - SH-FO-42 Verificación de limpieza interna. |